МОУ « НАГОЛЕНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИ « СИМЕНС» В РОССИИ

« Чистая планета для нашего будущего»

ТЕМА

« ОХРАНА  И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДНЫХ  РЕСУРСОВ»

Срок реализации проекта: 2007-2009гг.

Авторы: Колесникова Виктория

Бережная Анна

- учащиеся 10 класса

Руководитель: Лесниченко Елена Петровна

- учитель биологии и географии

с. Нагольное  2009 год

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:

По мнению организаторов проекта, проблемная ситуация  заключается в том, что на территории села Нагольное находится множество родников и скважин, воды которых используются в хозяйственных и питьевых целях. Много скважин открытого типа, они расположены на личных подворьях жителей села.  Есть скважины глубиной 50-60 м.  общего пользования. Имеется  также скважина глубиной  около 100 м., на которой установлена мощная водонапорная башня, которая по водопроводу снабжает питьевой водой практически всё село Нагольное.

Необходимо заметить, что село Нагольное находится в ЧЗ (Чернобыльская зона). Были случаи  вспышки эпидемии вирусного гепатита А ( желтуха)

Вот и возникла проблема  выполнить точный анализ питьевой воды как в скважинах, так и в роднике  и установить, влияет ли на состав воды  ЧЗ и является ли данная вода носителем вирусных заболеваний.

Вторая актуальность данного проекта - это благоустройство водоёмов. Сделать красивыми и удобно доступными для всех жителей села и приезжих граждан скважины, расположенные на территории школы и по ул. Победы.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: формирование активной гражданской позиции, любви к родному краю.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: понимание подростком важности добровольного гражданского участия в решении актуальных вопросов на уровне  школы, села, района и попытки найти и предложить свои варианты решения проблемы; привлечение внимания властных структур к важности  решения затронутых проблем.

ЗАДАЧИ:

- Включение юных российских граждан в решение разнообразных проблем и внесение личного вклада в улучшение жизни общества в своём родном селе.

- Приобретение необходимых знаний и навыков при реализации данного проекта: умение пользоваться химическими реактивами для определения анализа воды, использование необходимой литературы по дизайну искусственных и естественных водоёмов.

ВВЕДЕНИЕ

Вода принадлежит к тем великим стихиям природы, которые с древних времен поражали воображения людей. Они видели в ней первооснову всего существующего на Земле, ей поклонялись, как божеству, дарующему жизнь, её боялись, как неведомую и опасную силу, ей приписывали магические свойства.

На заре цивилизации вода нередко была самой удобной и относительно безопасной дорогой для человека, стремившегося познать или освоить прибрежные зоны материков, проникнуть в их центральные территории.

Человека всегда интересовала вода, и поселялся он вблизи морских берегов или рядом с реками и озерами. Ученые считают, что на нашей планете не менее 16 млрд. куб. км воды. Почти 3/4 поверхности Земли покрыто водой. Казалось бы, проблем с водой на планете не должно быть. Но 94% всей воды сосредоточено в морях и океанах и содержит значительные количества солей, что делает её непригодной к употреблению. На долю пресных вод приходится менее 2%.

К тому же практически чистая вода в природе почти не встречается. Природная вода содержит громадное количество разнообразных примесей с различными свойствами. Природная вода - это всегда раствор. Это связано с тем, что вода имеет контакт со многими веществами на Земле. Вода взаимодействует с грунтами дна, подземные воды растворяют минералы и горные породы, даже лёд состоит из воды, содержащей разные вещества.

В пределах Белгородской области разведаны и утверждены эксплуатационные запасы подземных вод в сумме 459 млн. м3 . Общие ресурсы подземных вод составляют 550 млн. м3 в год.

Распределение запасов подземных вод на территории области неравномерно. Значительные их объемы сосредоточены в западных районах, в меньшей степени обеспечены восточные, южные и северные районы.

Подземные воды являются основным источником питьевых вод, а также широко используются для нужд промышленности и сельского хозяйства. На территории области известно 14 водоносных горизонтов и комплексов, однако водоснабжение в основном базируется на использовании подземных вод турен - Маастрихтского и Альб - сеноманского водоносных горизонтов.

Существенное влияние на состояние подземных вод оказывает хозяйственная деятельность или так называемая техногенная нагрузка.

Село Нагольное Ровеньского района снабжается питьевой водой из 11 скважин, расположенных на окраине села в юго-восточном направлении.

В пределах села расположены родники. В районе меловых отложений на севере села - 3 родника, в районе пруда «БАМ»- на востоке села - 2 родника, на юге в районе балок - 1 родник, в районе меловых отложений по улице Октябрьской - 1 родник.

Проблема, выдвигаемая организаторами проекта,  состоит в том, чтобы провести анализ родниковых вод. Исходя из результатов анализа, сделать определенные выводы по пригодности воды к использованию в хозяйственных нуждах и употреблению в пищу.

Следующая проблема – это возрождение и благоустройство родников, которые находятся на территории села Нагольное и близлежащих окрестностях.

Решением этих проблем занимаются ребята, которые посещают кружок «Охрана природы».

Руководством для реализации этих задач  служат мероприятия «Областной целевой программы водоснабжения сельских населенных пунктов». В этой работе нам существенную материальную помощь оказывает руководство ООО АПП «Наголенское».

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ  ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  ВОДЫ

Отбор проб воды для физико-химического анализа

Отбор проб воды является важным этапом во всем комплексе исследования воды. Результаты анализа в значительной степени зависят от правильности проведения этой операции.

Различают две основные пробы: разовую и среднюю. Разовую пробу получают путем отбора требуемого объема воды за один раз. Средняя проба  получается  путем  смешивания равных  объемов  проб,  отобранных через равные   промежутки   времени.   Средняя   проба  тем   точнее,   чем   меньше интервалы между пробами.

Для разового анализа можно взять бутыль емкостью 2 л с притертой или корковой пробкой. Бутыль должна быть чисто вымыта и ополоснута дистиллированной водой. Отбор проб можно провести бутылью, к которой прикрепляется груз. Бутыль закрывают пробкой, к которой прикреплен шнур. С открытых водоемов пробу отбирают на расстоянии 0,5-0,75 метров от поверхности и дна водоема и не ближе чем 1,5-2 метра от берега. Пробку из бутыли вынимают под водой при помощи шнура. Перед отбором воды бутыль споласкивают отбираемой водой 2-3 раза, затем наполняют водой до верха и закрывают так, чтобы пробка не дотрагивалась воды.

Пробы из подземного источника (скважины, колодца) отбирают в часы максимального отбора воды. Из водопроводных кранов отбор воды осуществляется через 10-15 минут после свободного спуска воды при полностью открытом кране.

# Хранение проб воды

Отобранную воду рекомендуется исследовать в день отбора проб. В случае невозможности проведения анализа в день отбора проб, ее можно хранить в холодильнике не более 3-х суток с момента отбора. При длительном стоянии пробы могут произойти существенные изменения в составе воды, поэтому, если нельзя начать анализ воды сразу после отбора или через 12 часов после него, ее консервируют. Добавляют 2-4 мл хлороформа на каждый литр пробы, если в ней будут определять азотсодержащие соединения. В случае определения железа, алюминия, меди, цинка к ней добавляют концентрированную соляную кислоту из расчета 3 мл на каждый литр пробы. При определении марганца, свинца для консервации используют 3 мл концентрированной азотной кислота на 1 литр воды. Универсального консервирующего средства не существует. Не консервируют воду для определения органолептических показателей, общей жесткости, хлоридов, сульфатов и др.

Определение температуры

Температура воды имеет большое физиологическое и гигиеническое значение. Температура рассматривается как показатель санитарного состояния водоема. Высокая температура воды в колодце летом и низкая зимой говорит о поверхностном расположении грунтовой воды, а, следовательно, большой возможности ее загрязнения извне. Температура питьевой воды должна быть постоянной, что указывает на отсутствие притока поверхностных загрязненных вод.

Оборудование        1. Термометр в металлической оправе.

2. Термометр, помещенный внутрь барометра.

Ход определения. Температура воды определяется непосредственно в водоеме или сразу после отбора пробы. Температура воды открытых водоемов определяется путем погружения ртутного термометра (цена деления О,1°С ) в металлической оправе. Температуру воды в глубоких слоях измеряют с помощью термометра, помещенного внутрь барометра. Термометр держат в воде не менее 5 минут.

Температуру   питьевой   воды   из   водопровода   определяют   путем погружения   резервуара   термометра   в   вытекающую    из   крана   струю, показания снимают при установлении постоянной температуры.

Определение прозрачности

Прозрачность воды является важным признаком ее доброкачественности. Питьевая вода должна быть прозрачной. Прозрачностью не менее 30 см должны обладать воды, подаваемые для питьевого водоснабжения без ответвления. Речные воды, кроме горных вод, могут иметь прозрачность 2-3 см. Уменьшение прозрачности природных вод свидетельствует об их загрязнении.

Метод   определения   прозрачности   основан   на   измерении   высоты водяного столба, сквозь который типографский шрифт становится плохо различимым.

Оборудование. 1. Стеклянный цилиндр с плоским дном.

2. Шрифт с высотой букв 2 мм, а толщина линий букв - 0,5 мм.

3. Линейка.

Ход определения. Испытуемую воду взбалтывают, наливают в цилиндр и ставят его неподвижно над шрифтом. Расстояние от дна цилиндра до шрифта 4 см.

Сливая постепенно воду из цилиндра через носик, находят предельную высоту столба воды, при которой чтение шрифта еще возможно. Высоту столба оставшейся воды измеряют линейкой. Определение производят при хорошем дневном рассеянном освещении. Определение повторяют несколько раз. Записывают высоту водяного столба в сантиметрах и вычисляют среднее значение.

## Определение запаха

Характер и интенсивность запаха определяют органолептически. Различают две группы запахов: запахи естественного и искусственного происхождения. Запахи естественного происхождения обусловлены живущими и отмирающими в воде организмами, влиянием берегов, дна, почв, грунтов и т.д. Запахи искусственного происхождения возникают при загрязнении   вод   промышленными   и   сельскохозяйственными   отходами. Характер запаха определяют при температуре 20° и 60° С.

Оборудование. 1. Коническая колба емкостью 150-200 мл.

- Часовое стекло.

- Водяная баня.

Ход определения. В колбу вносят исследуемую воду при температуре 15-20°С 2/3 ее объема, накрывают часовым стеклом, встряхивают закрытую колбу вращательным движением. После чего открывают колбу и определяют характер запаха. Для усиления интенсивности запахов воду подогревают. Коническую колбу наполняют на 1/2 ее объема водой, закрывают часовым стеклом и нагревают до 60°С. Затем колбу вращательным движением взбалтывают и, сдвинув стекло, быстро определяют запах.

Естественные запахи описывают, придерживаясь следующей терминологии.

Классификация вод по характеру запаха

| Символ | Характер запаха | Примерный род запаха |
| --- | --- | --- |
| ###### А | Ароматический | Огуречный, цветочный |
| Б | Болотный | Илистый, тинистый |
| Д | Древесный | Запах мокрой щепы, древесины |
| 3 | Землистый | Прелый, свежевспаханной земли |
| Р | Рыбный | Рыбы, рыбьего жира |
| ### С | Сероводород | Тухлых яиц |
| ### Т | Травянистый | Сена, скошенной травы |
| ### Н | ###### Неопределенный | Естественного происхождения, не похожего на предыдущие определения. |

Чистые природные воды запахов не имеют.

Интенсивность запаха пробы при температуре 15-20°С и после нагревания на водяной бане до температуры 60  С в той же колбе закрытой часовым стеклом оценивают по пятибалльной шкале, приведенной в таблице.

Классификация вод по интенсивности запаха

| Балл | Интенсивность запаха | Описание определения. |
| --- | --- | --- |
| 0 | Никакого | Отсутствие ощутимого запаха |
| 1 | ###### Очень слабый | Запах, обнаруживаемый опытным исследователем |
| 2 | Слабый | Запах, не привлекающий внимания, но такой, который можно заметить, если указать на него. |
| 3 | Отчетливый | Запах, не обращающий на себя внимание и делающий воду непригодной для питья |
| 4 | Заметный | Запах, легко обнаруживаемый и могущий дать повод относиться к воде с неодобрением |
| 5 | Очень сильный | Запах настолько сильный, что делает воду непригодной для питья |

Водой, не имеющей запаха, считается такая, запах  которой не превышает 2 балла.     Определение цветности

Питьевая вода должна быть бесцветной. Цветность природной воде могут придавать соединения железа (желто-зеленоватое окрашивание), цветущие водоросли, взвешенные частицы. Различные оттенки вода может приобретать и за счет загрязнения ее сточными водами. Окраску вод определяют визуально.

Реактивы. 1. Дистиллированная вода.

Оборудование.  1. Цилиндр с плоским дном из бесцветного стекла, белый лист бумаги.

Ход определения. Профильтрованную пробу воды наливают в цилиндр и ставят на лист бумаги рядом с цилиндром с дистиллированной водой. Высота столба воды должна быть равна 10 см. Рассматривают пробу в цилиндре при рассеянном дневном освещении. Результат определения описывают словесно с указанием оттенка и интенсивности окрашивания (бесцветная, слабо-желтая, красноватая, фиолетовая и т.д.).

Определение хлоридов.

Высокая растворимость хлоридов объясняет их широкое распространение во всех водах. Содержание хлоридов не должно превышать 350 мг/л. Вода, содержащая хлориды в концентрации более 350 мг/л, имеет солоноватый привкус, а при концентрации хлоридов 500-1000 мг/л неблагоприятно влияет на желудочную секрецию. Содержание хлоридов является показателем загрязнения природных вод.

Определение основано на осаждении хлорид-иона в нейтральной или слабощелочной среде нитратом серебра в присутствии хромата калия в качестве индикатора. После осаждения хлорида серебра в точке эквивалентности образуется хромат серебра, при этом желтая окраска раствора переходит в оранжево-красную.

Реактивы.

1. Титрованный раствор нитрата серебра. 16,99 г. нитрата серебра растворяют в дистиллированной воде и доводят объем до 1 л. 1 мл раствора эквивалентен 8,5 мг СГ. Раствор хранят в склянке из темного стекла.

- Нитрат серебра - 10% раствор, подкисленный азотной кислотой. 10 г
нитрата серебра растворяют в 90 мл дистиллированной воды и добавляют 1-2 капли азотной кислоты.

- Титрованный раствор хлорида натрия. 0,8245 г х.ч. хлорида натрия,
высушенного при температуре 105°С, растворяют в дистиллированной воде и доводят объем до 1 л. 1 мл раствор хлорида натрия содержит 0,5 мг СГ.

4.	Гидроксид   алюминия.    125   г   алюминиево-калиевых   квасцов
растворяют в 1 л дистиллированной воды, нагревают до температуры 60° С и постепенно прибавляют 55 мл концентрированного раствора аммиака при постоянном перемешиваний. После отстаивания в течение 1 часа   осадок переносят в стакан и промывают дистиллированной водой до исчезновения реакции на хлориды.

5.   Хромат калия - 5% раствор. 50 г К2 СгО4 растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды и доводят объем до 1 л.

Оборудование. 1. Шприцы для отбора жидкости и титрования.

- Цилиндр.

- Колбы конические.

4.Фильтры безбольные «белая лента».
Определение поправочного коэффициента к литру раствора нитрата серебра.

В коническую колбу объемом 250 мл вносят шприцем 10 мл раствора хлорида натрия и 90 мл дистиллированной воды, добавляют 1 мл раствор хромата калия и титруют раствором нитрата серебра до перехода лимонно-желтой окраски в оранжево-желтую, не исчезающую в течение 15-20 сек.

(Титрование производят также медицинским шприцем). Полученный результат считают ориентировочным. К оттитрованной пробе прибавляют 1-2 капли раствора хлорида натрия до получения желтой окраски. Эта проба является контрольной при повторном, более точном определении. Для этого отбирают новую порцию (10 мл) раствора хлорида натрия и титруют нитратом серебра до получения незначительной разницы оттенков слабооранжевого в титруемом растворе и желтого в контрольной пробе.

Поправочный коэффициент вычисляют по формуле: К = 10/ V,  где V- объем нитрата серебра, пошедший на титрование, мл.

Подготовка пробы к анализу. Мутную воду фильтруют. Воду с цветностью обесцвечивают путем добавления суспензии гидроксила алюминия (из расчета 3 мл суспензии на 100 мл воды), после чего встряхивают до обесцвечивания жидкости. Затем пробу фильтруют, первые порции фильтрата выбрасывают.

Ход определения. Наливают 10 мл исследуемого раствора в коническую колбу и добавляют 2 капли калий-хроматного индикатора. Титруют раствором нитрата серебра, постоянно встряхивая коническую колбу. В конечной точке титрования осадок хлорида серебра окрашивается в  красный цвет. Дважды повторяют титрование в 10 мл исследуемой воды. Подсчитывают   среднее   количество   израсходованного   нитрата   серебра. Содержание хлорид - ионов определяют по формуле

Х = п *К* 8,5 * 1000  ,

V

где   п- объем нитрата натрия, пошедший на титрование, мл;

К - поправочный коэффициент к титру раствора нитрата серебра;

8,5 - содержание хлорид-иона в 1 мл раствора нитрата серебра;

1000 - коэффициент для пересчета в литры;

V- объем исследуемой пробы, мл.

##### Определение сульфатов

В водопроводной воде содержание сульфатов не должно превышать 500мг/л. Сульфаты могут быть показателем загрязнения поверхностных вод животными отбросами.

Определение основано на учете степени помутнения воды от сульфата бария, образовавшегося при взаимодействии сульфат-иона с хлоридом бария.

Реактивы.

1. Основной стандартный раствор сульфата калия. 0,9071 г сульфата калия растворяют в мерной колбе в дистиллированной воде и доводят объем до 1 л. 1 мл раствора содержит 0,5 мг сульфат-иона.

2.	Рабочий стандартный раствор сульфата калия. В колбу на 100 мл
помещают  10 мл основного стандартного раствора и доводят до метки дистиллированной водой.

3.	Хлорид бария ВаСl2 х 2Н2О - 5% раствор. 5 г кристаллогидрата
растворяют в дистиллированной воде и объемом доводят до 100 мл. Раствор фильтруют.

4.	Хлороводородная кислота (1:5).
Оборудование. 1. Пробирки.

2. Фильтр беззольный «синяя лента».

3.Шприцы для отбора проб и титрования.

Ход определения. В пробирку наливают 10 мл исследуемой воды, добавляют 0,5 мл хлороводородной кислоты 1:5. Одновременно готовят стандартную шкалу. Для этого в такие же пробирки наливают 2, 4, 8 мл рабочего раствора сульфата калия и 1,6; 3,2; 6,4 мл основного раствора сульфата калия, доводят дистиллированной водой до объема 10 мл, получая стандартную шкалу с содержанием 10, 20, 40, 80, 160, 320 мг/л сульфат-иона. Прибавляют в каждую пробирку шкалы по 0,5 мл хлороводородной кислоты (1:5), затем в исследуемую воду и пробирки вносят по 2 мл 5% раствора хлорида бария, закрывают пробками и сравнивают исследуемый образец со стандартной шкалой.

Определение жесткости воды (трилонометрический метод) Жесткость воды зависит преимущественно от находящихся в ней растворенных солей кальция и магния. Временная жесткость обусловлена наличием гидрокарбонатов кальция и магния: постоянная - связана с наличием главным образом сульфатов кальция и магния. Сумма временной и постоянной жесткости составляет общую жесткость.

Этот метод сводится к титрованию исследуемой воды раствором трилона Б в присутствии специального индикатора. В работе можно использовать один из следующих индикаторов: эриохромчерный, кислотный хромсиний и кислотный хром- темно-синий.

Изменение окраски растворов индикаторов в щелочной среде

| Индикатор | Цвет |  |
| --- | --- | --- |
|  | в присутствии ионов Са2 | в отсутствии ионов Са2 |
| Эриохромчерный | ###### Винно-розовый | Синий с зеленым оттенком |
| Кислотный хромсиний | Розово-красный | Сиреневый |
| Кислотный хромтемно - синий | Розово-красный | Синевато-сиреневый |

При добавлении раствора трилона Б произойдет изменение окраски раствора в тот момент, когда будут израсходованы все ионы кальция и магния. В этот момент количество вступившего в реакцию трилона Б будет эквивалентно количеству ионов кальция и магния.

Трилонометрический метод применим для вод с различной жесткостью. Но следует учесть, что присутствие ионов цинка, марганца и в особенности меди влияет на результаты титрования. Поэтому, если эти ионы окажутся в исследуемой воде, необходимо предварительно перевести их в осадок. Для этого используется 1,5-2-процентный раствор сульфида натрия. Ион марганца связывается солянокислым гид-роксиламином (1 г его в 100 мл дистиллированной воды).

Реактивы. 1. Раствор трилона Б. Для приготовления 1 л 0,1 н. раствора трилона Б необходимо отвесить 9,307 г трилона Б с точность до третьего знака после запятой. Соль растворить в небольшом количестве дистиллированной воды в мерной колбе, затем довести раствор дистиллированной водой до 1 л.

2.	Раствор аммиачной смеси. Приготовить 100 мл 20%-ного раствора хлорида аммония (химически чистого) и 100 мл 20%-ного раствора аммиака; влить оба раствора в литровую мерную колбу, тщательно перемешать и долить дистиллированной   водой   до   1л.   Получится   2%-ный   раствор   хлорида аммония и 2%-ный раствор аммиака.

- Раствор индикатора. Для приготовления 100 мл раствора отвесить 0,5 г
индикатора, растворить его в 20 мл аммиачной смеси в мерной колбе на 100 мл. Затем прилить этиловый спирт-ректификат до 100 мл.

- Стандартный раствор солей кальция и магния. Приготовить стандартный
раствор солей с таким расчетом, чтобы соотношение между ионами кальция  и магния было 3:1. Отвесить 3,85 г кристаллического хлорида кальция СаСl  Н2О и растворить в 0,5 л дистиллированной воды, и 1,08 г сульфата магния МgS04 х 7Н20 растворить в 3,00 мл воды. Затем в литровую мерную колбу влить 375  мл  приготовленного раствора хлорида кальция и весь раствор    сульфата    магния,    растворы    перемешать    и    смесь    долить дистиллированной водой до 1 л.

В полученной смеси растворов содержится 26,25 мг/экв Са2  и

8,75 мг/экв Мg 2.

Общая жесткость стандартного раствора равна 35 мг-экв/л.

Оборудование.

    - Две мерные колбы на 1 л. и 0,5 л.

    - Две мерные колбы на 100 мл.

    - Коническая колба на 250 мл.

    - Стаканы на 200 и 250 мл.

5. Медицинские шприцы для отбора проб и титрования.

Ход работы. 1. Провести проверочное определение. Отмерить шприцем 1 мл ,, стандартного раствора солей, прибавить 10 мл дистиллированной воды, 0,3-0,5 мл раствора аммиачной смеси и несколько капель раствора индикатора, оттитровать его с помощью шприца 0, 1 н. раствором трилона Б.

Произвести расчет по формуле:

Ж = Vтр*Н * 1000   ,

Vв

Где   Vтр - количество раствора трилона Б в мл;

Н - нормальность этого раствора;

Vв - количество раствора солей в мл.

2.	Эту операцию повторить с 1 мл исследуемой воды.

3.	Провести  точное  определение  жесткости  воды.  В   коническую  колбу емкостью 250 мл отмерить необходимый объем исследуемой воды с таким расчетом, чтобы в ней содержалось не более 0,5 мг/экв Са 2 и Мg 2.

Объемы проб исследуемой воды для титрования

| Жесткость воды в мг-экв/л | Требуется воды для анализа в мл |
| --- | --- |
| 0,5-5 | 100 |
| 5- 10 | 50 |
| 10-20 | 25 |
| 20-50 | 10 |

Отмерить необходимый объем исследуемой воды, добавить до 100 мл

дистиллированной водой, прибавить 5 мл аммиачной смеси и 10 капель раствора индикатора. Раствор перемешать и титровать раствором трилона Б. Для сравнения получающейся при окончании титрования окраски раствора рекомендуется рядом поставить оттитрованную ранее контрольную пробу. Следует оттитровать не менее трех проб исследуемой воды и взять среднее арифметическое из количеств раствора трилона Б, затраченных на титрование взятых проб воды. Общую жесткость воды рассчитать по формуле:

Ж общ =  Vтр*Н* 1000

V в, где

V тр - объем раствора трилона в мл, затраченный на титрование одной пробы воды;

Н - нормальность раствора трилона Б в мг/экв;

Vв -объем одной пробы исследуемой воды в мл;

Ж общ - общая жесткость воды.

Определение азота нитритов

Метод основан на способности нитридных ионов давать интенсивно окрашенные соединения с первичными ароматическими аминами. При определении используется реакция с сульфапиловой кислотой и анафтиламином (реактив Грисса). Чувствительность метода - 0,5 мкг в 1 л. При большом содержании нитритов исследуемую воду необходимо разбавлять.

Реактивы. 1. Основной стандартный раствор нитрита натрия. 1,497 г нитрита натрия растворяют в мерной колбе в небольшом количестве воды и затем доводят до 1 л. В 1 мл раствора содержится 1 мг нитритов, раствор консервируют добавлением 1 мл хлороформа, хранят в склянке из темного стекла в течение нескольких месяцев.

2. Рабочий стандартный раствор, нитрита натрия. 1 мл основного стандартного раствора помещают в мерную колбу и доводят до 1 л дистиллированной водой. В 1 л этого раствора содержится 0,001 мг азота

нитритов. Раствор применяют свежеприготовленным.

3. Реактив Грисса в уксусной кислоте. При отсутствии готового реактива Г'рисса его готовят из смеси равных объемов растворов сульфаниловой кислота нафтил-амина. В начале готовят раствор сульфаниловой кислоты: 0,5 г сульфаниловой кислоты растворяют в 150 мл 12% раствора уксусной кислоты. Затем готовят второй раствор: 0,25 г нафтиламина растворяют в 20 мл дистиллированной воды и кипятят в течение 5 минут, отфильтровывают в колбу, в которую предварительно вмещают 50 мл 12% раствора уксусной кислоты. Затем смешивают 50 мл раствора сульфаниловой кислоты с 50 мл раствора нафтил - амина и хранят в склянке из темного стекла с притертой пробкой.

- Уксусной кислоты - 12% раствор. 25 мл ледяной уксусной кислоты разбавляют дистиллированной водой до объема 200 мл.

Оборудование. 1. Колбы мерные.

2. Шприцы медицинские для отбора проб титрования.

3. Пробирки.

Ход определения. Перед качественным и количественным определением а нитритов мутные или имеющие окраску воды должны быть подготовлены к определению. Точному определению мешают мутность и цветность, жесткость воды, содержа в ней железа, сульфидов, оксида углерода (IV). Мутность и цветность удаляют фильтрованием и коагулированием. Для обесцвечивания к 100 мл воды прибавляют 0,1 г гидр оксида алюминия и оставляют в течение 2 часов. Для уменьшения жесткости к 100 мл воды прибавляют 2 мл раствора гидроксида натрия и кальцинированной соды и отстаивать в течение 2 часов. При содержании в воде железа и оксида углерода (IV) добавляют в пробу 10 капель раствора сегнетовой соли (500 г виннокислого калия-натрия растворяя при нагревании в дистиллированной воде и доводят объем до 1 л).

В плоскодонную пробирку бесцветного стекла диаметром     13-14 мм вносят  исследуемую воду и 0,5 мл реактива Грисса, помещают в водяную баню   при   температуре   50-60°С   и   нагревают    10   мин.   Приближенно содержание нитритов определяют по шкале.

Для приготовления шкалы необходимо приготовить в пробирках серию стандартных растворов с известной концентрацией нитритов (см. таблицу). Поместить пробирки в водяную баню при температуре 50-60°С и выдержать 10 минут. Через 23 минут зарисовать изменение окраски растворов и составить шкалу, по которой можно определять содержание нитритов.

Приготовление серии стандартных растворов.

| Объем нитрита натрия, мл | Объем дистиллированной воды, мл | Концентрация азота нитритов, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 0,1 | 9,9 | 0,01 |
| 0,2 | 9,8 | 0,02 |
| 0,4 | 9,6 | 0,04 |
| 0,7 | 9,3 | 0,07 |
| 1,0 | 9,0 | 0,10 |
| 2,0 | 8,0 | 0,20 |
| 4,0 | 6,0 | 0,40 |

Методика использования шкалы.

- Пронаблюдать изменение окраски исследуемого раствора сбоку и сверху
пробирки.

- Сравнить со шкалой и найти похожее изменение окраски.

- Посмотреть, какому номеру пробирки соответствует.

- Найти  в таблице  номер  пробирки  и  посмотреть,  какому  содержанию
нитритов соответствует

Шкала «Содержание нитрит-ионов в растворах»

№ пробирки                I	II	III	IV	V	VI        VII

Вид сбоку

Содержание нитрит-ионов в растворах(вид сверху)

| Номер пробирки | Содержание нитрит-ионов мг/л |
| --- | --- |
| I | 0,01 |
| II | 0,02 |
| III | 0,04 |
| IV | 0,07 |
| V | 0,10 |
| VI | 0,20 |
| VII | 0,40 |

Результаты исследований

Показатели качества воды из скважин села Нагольное, используемой в питьевых и бытовых целях в МОУ «Наголенская средняя общеобразовательная школа Ровенского района Белгородской области» и села Нагольное

| Наименование показателей |  | Норма по ГОСТ 2874-82 | Фактические данные | №ГОСТА на метод исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура в момент взятия пробы, град. С |  |  | +8"С |  |
| Запах при 20оС, в баллах |  | 2 | 1 | 3351-74 |
| Показатели химического состава воды: |  |  |  |  |
| Водородный показатель РН | 6,0-9,0 |  | 7,8 |  |
| Бериллий, мг/дм не более | 0,0002 |  |  | 18294-81 |
| Бор, мг/дм не более | 0,0002 |  |  | 18294-81 |
| Железо, мг/дм3 не более | 0,3 |  | <0,1 | 4011-72 |
| Марганец, мг/дм не более | 1,0 |  | <0,01 | 4974-72 |
| Медь, мг/дм не более | 1,0 |  | <0,02 | 4388-72 |
| Молибден, мг/дм не более | 0,25 |  | <0,0025 | 18308-72 |
| Мышьяк, мг/дм3 не более | 0,05 |  | <0,01 | 4152-81 |
| Нитраты, мг/дм3 не более | 45,0 |  | <0,1 | 188826-73 |
| Общая жесткость, ммоль/дм3 | 7,0 |  | 9,6 | 4151-72 |
| Кальций, ммоль/дм3 |  |  | 6,6 |  |
| Магний, моль/дм3 |  |  | 3,0 |  |

Микробиологические показатели воды:

| Число сапрофитных бактерий в 1 см3 не более | 100 | 17,19 | 1863-73 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число бактерий группы кишечных палочек в 1 см3 | 3 | <3 | 18963-73 |
| Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы, энтеровирусы) | - | - | - |
| Число колифагов в 1дм3 |  |  |  |
| Аммоний солевой, мг/дм3 | 2.57 | <0.05 | 4192-82 |
| Нитраты, мг/дм3 | 3.3 | <0.003 | 4192-82 |

Результаты исследований родниковой воды «Белая криница»

| № | Показатели | Фактические данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура | +8 0С |
| 2 | Прозрачность | 0,51 |
| 3 | Запах | Ароматический (цветочный) |
| 4 | Цветность | 0,65 |

Выводы.

Данные исследований показали, что грунтовые воды со скважин и родниковые воды вблизи села Нагольное вполне пригодны для питья и бытовых нужд.

Однако необходимо учесть то, что родниковые воды более стабильны по своим биохимическим показателям, а потому необходимо принимать меры для обустройства наших родников. Под эгидой конкурса по Белгородской области «Живи родник, живи!», учащиеся МОУ «Наголенская средняя общеобразовательная школа» обнаружили 3 «умирающих»  родника в окрестностях села Нагольное. По их благоустройству сегодня ведется работа силами учащихся школы при поддержке и помощи администрации ООО АПП «Наголенское» и администрации Наголенского сельского округа. Уже очищены родники и им дана жизнь .

В дальнейшем задача состоит в том, что благоустроить родники. Параллельно с этим ведется разъяснительная работа с населением о значении родниковых вод для здоровья человека и экологического оздоровления окружающей среды.

Среди населения члены кружка «Юный эколог» провели анкетирование, которое показало, что большинство людей относятся к этой работе благосклонно и с пониманием. В школе проходят занятия по программе «Экологическая грамотность».

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВОДОЁМОВ В СЕЛЕ НАГОЛЬНОЕ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

- 1.	БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ.

□   Построить альпийскую горку в виде террасы из больших камней, посадить декоративные многолетние цветы ( японский клён, полынь, астильба)

- Углубить водоём : глубина 0,5 м., длина 10 м, ширина 1,5м .

- Положить по берегам водоёма бордюры и проложить тротуарную
плитку по обеим сторонам водоёма и вокруг альпинария на
ширину 1 м.

- Посадить живую изгородь из декоративных кустарников с
правой стороны водоёма.

- 2.	БЛАГОУСТОРЙСТВО СКВАЖИНЫ ПО УЛ. ПОБЕДЫ.

□	Построить альпийскую горку в виде утёса из больших камней.
□  Углубить водоём: глубина 0,5 м, длина 12 м, ширина 1 м.

□	Положить по берегам водоёма бордюры и проложить тротуарную
плитку на ширину 60 см.

□  По обеим сторонам водоёма посадить живую изгородь из

декоративных кустарников.

□   В конце водоёма сделать мини - водопад.

- 3.	БЛАГОУСТРОИТЬ ВОДОЁМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЦЕНТРЕ СЕЛА
НАГОЛЬНОЕ ПО УЛ. ПОБЕДЫ.

□   Углубить водоём на глубину до 2 метров.

□   Берега водоёма сделать в виде прямоугольника, оставить

естественный ландшафт.

- Со стороны дороги, ведущей на Клименково, сделать небольшую
песчаную набережную.

- Вокруг водоёма посадить деревья плакучей ивы.

4.	БЛАГОУСТРОИТЬ БЕРЕГА БОЛЬШОГО РОДНИКА С
УСТРОЙСТВОМ МИНИ- ВОДОПАДА В ПРЕДЕЛАХ УЛ. ИМ
КРУПСКОЙ.

□  С двух сторон водоёма уложить бетонные блоки.

□	Сделать мини водопад.

□   Оградить плиточными блоками непосредственно сам родник.

- По крутому спуску сделать ступеньки, ведущие к роднику.

- Посадить вокруг водоёма деревья плакучей ивы.

Село Нагольное находится в низине, с северо-востока расположены меловые горы. Через село протекает небольшая речка Сарма, которая берёт своё начало в районе бывшего хутора Варино. Речка Сарма пополняет свои воды за счёт пруда «БАМ», который в свою очередь образовался в результате многочисленных родников и построенной дамбы. Грунтовые воды на территории села находятся на небольшой глубине, что позволяет иметь многочисленные колодцы и скважины.

Самая большая скважина имеет глубину около  100метров, на ней установлена водонапорная башня, снабжающая питьевой водой всё село. Ещё установлены 4 башни хозяйственного значения: на 3-х  МТФ и РПФ №1.

В центре села по ул. Победы расположены две скважины открытого типа. Водой этих скважин пользуются жители села. Вот и возникла проблема благоустроить эти две скважины общественного значения.

Воды этих двух скважин образовали водоём, который расположен вблизи Наголенской средней школы и автодороги российского значения Донецк- Воронеж. Вторая проблема - благоустроить этот водоём.

И третья задача - благоустроить берега и построить мини - водопад самого большого родника, расположенного в районе ул. им. Крупской..

Для того, чтобы выполнить проект по благоустройству водоёмов в селе Нагольное,  необходимы материалы:

□ Большие камни из гранита, песчаника или известняка.

Бордюры.

□	Тротуарная плитка.

□	Песок, цемент.

□	Посадочная смесь для  альпинария.
□	Саженцы для живой изгороди.

□	Многолетние цветы для альпинария.

Необходимы финансовые затраты, которые будем изыскивать у спонсоров - ЧП «Берёзка» и ООО АПП « Наголенское»

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА

| Мероприятие | Сроки | Описание |
| --- | --- | --- |
| Микробиологическое исследование воды Исследование химического состава воды. Исследование родниковой воды « Белая криница» Благоустройство скважины на территории школы. Благоустройство скважины по ул. Победы в центре села. Благоустройство водоёма в центре села Нагольное. Благоустройство большого родника « Белая криница» по ул. им. Крупской. | Сентябрь-декабрь 2007 г. Декабрь 2007 г. Декабрь 2007 г. Январь- июнь 2008 год. Январь-октябрь 2008 год. Январь- июнь 2008 год. Январь- июнь 2009 год. | Определить число сапрофитных бактерий, число бактерий группы кишечных палочек, возбудители кишечных инфекций, число полифагов, аммоний солевой и нитраты. Определить содержание в воде химического состава: бериллия, бора, марганца, железа, молибдена, мышьяка, кальция, магния, нитратов, щёлочности, окисляемости, свинца, селена, сероводорода, стронция, сульфата. Определить прозрачность, запах и цветность. Углубить водоём, сделать твёрдое обрамление водоёма, строительство альпинария, посадка декоративных кустарников и многолетних цветов, уложить тротуарную плитку. Углубить водоём , сделать твёрдое обрамление водоёма, строительство альпинария , мини-водопада посадка кустарников (живая изгор.) и многолетних цветов. Установить защитный барьер со стороны автодороги Ровеньки- Россошь, выровнять берега по фигуре прямоугольника, посадить деревья ( ива плакучая) и кустарники ( живая изгородь) , завезти песок на берег со стороны дороги Ровеньки- Клименково. Твёрдое обрамление берегов, устройство мини- водопада, построить ступеньки к роднику, посадить деревья ( иву плакучую) |

ОПИСАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

| Исполнители | Руководитель проекта | Учитель химии и биологии | Учитель ИЗО и черчения | Группа уч-ся 9-11 класс | Администрация села | «Наголенское» | « Агро-Родина» | Дизайне архитектор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Координация составления проекта 2.Выполнение анализа состава воды 3.Эскиз благоустройства водоёмов в селе. 4.Составление плана реализации проекта. 5.Составление сметы расходов на реализацию проекта. 6. Посадка деревьев и кустарников возле водоёмов. 7.Проектирование на местности благоустройства водоёмов. 8.Выполнение земельных строительных работ по благоустройству водоёмов. | Х Х Х Х | Х Х | Х Х | Х Х Х Х | Х Х | Х Х | Х Х | Х Х Х |

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ.

- В первые три года реализовать данный проект по охране водных ресурсов  села.

- В дальнейшем составить программу по благоустройству прудов, расположенных на окраине села Нагольное ( БАМ и Озёрное)

- Дать жизнь маленьким родничкам, расположенным по ул. Октябрьская и им. Крупской.

- Благоустроить берега небольших водоёмов для водоплавающей птицы по ул. Освобождение и  ул. Молодёжная.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ.

| ВОЗМОЖНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ | ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ. |
| --- | --- |
| - Техника для выполнения земляных работ. - Строительный материал ( песок цемент) - Бордюры и тротуарная плитка - Саженцы деревьев, кустарников и многолетних цветов. - Большие камни для альпинария - Необходимые реактивы для анализа воды | ООО АПП « Наголенское» ОАО « Агро-Родина» Администрация сельская Питомник Ровеньская автокалона Районная санэпидстанция |

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

- Выполнение строительных работ по укладке плитки и устройства альпинария

- Посадка деревьев и  кустарников ( живой изгороди)

- Приобретение  многолетних растений и цветов для альпинария.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

| ВИДЫ РЕСУРСОВ | СУММА | ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ |
| --- | --- | --- |
| - Строительные материалы (песок, цемент) - Саженцы деревьев и кустарников. - Тротуарная плитка, бордюры - Земельные работы экскаватора - Услуги дизайнера и архитектора - Большие камни ( булыжник, песчаник, известняк) - Химические реактивы ИТОГО: | 100 000 руб. 50 000 руб. 200 000 руб. 8 000 руб. 60 000 руб. 15 000 руб. 20 000 руб. 453 000 руб. | ОАО « Агро- Родина» Родители и уч-ся Администрация села ООО АП Наголенское» Педколлектив школы Родители ЧП « Берёзка» |

РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

| НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ДАТА | СУММА |
| --- | --- | --- |
| 1.Анализ состава воды - Составление эскиза благоустройства водоёмов села - Благоустройство скважины на территории школы - Составить смету расходов - Углубить водоём - Построить альпинарий - Сделать твёрдое обрамление берегов водоёма - Посадка кустарников - Благоустройство скважины по ул. Победы в центре села - Составить смету расходов - Углубить водоём - Построить альпинарий - Сделать твёрдое обрамление берегов водоёма - Построить мини-водопад - Посадить кустарники 5.Благоустройство водоёма в центре села по ул. Победы. - Составление сметы расходов - Установить защитный барьер - Посадка деревьев и кустарников - Спроектировать песчаную набережную. - Уборка прилегающей территории 6.Благоустройство большого родника «Белая криница» - Составление сметы расходов - Твёрдое обрамление водоёма - Устройство мини-водопада - Посадка деревьев и кустарников - Построить ступеньки к роднику - Уборка прилегающей территории Итого: | Сентябрь-декабрь 2007 г Январь 2007 г. Январь-июнь 2007 г. Январь Апрель Май Июнь Май Январь-октябрь 2008 г. Январь Август Август Сентябрь Октябрь 2008год Январь-июнь Январь Апрель Май Июнь Апрель 2009 год Январь –июнь Январь Апрель Апрель Май Июнь Июнь | 35 000 руб. 8 000 руб 90 000 руб 95 000 руб. 110 000 руб --- . 115 000 руб. 453 000 руб. |